本科实验报告

| 课程名称： | 计算机组成与设计 |
| --- | --- |
| 姓 名： | 张序鸿 |
| 学 院： | 竺可桢学院 |
| 专 业： | 计算机科学与技术 |
| 学 号： | 3230103265 |
| 指导教师： | 杨莹春 |

2024 年 11 月 15 日

浙江大学实验报告

课程名称：       计算机组成与设计              实验类型：    综合

实验项目名称：           		IP核集成设计 CPU

学生姓名：      张序鸿        专业：      混合班       学号：3230103265

指导老师：       杨莹春、潘之杰         助教：    张立冬、马致远

实验地点：      东4-509        实验日期： 2024年  11  月  20  日

- 实验目的和要求

1. 复习寄存器传输控制技术

2. 掌握CPU的核心组成：数据通路与控制器

3. 设计数据通路的功能部件

4. 进一步了解计算机系统的基本结构

5. 熟练掌握IP核的使用方法

二、实验内容和原理

内容：

任务一：利用数据通路和控制器两个IP核集成设计CPU

—— 根据原理图采用RTL代码实现

原理：

2.1  计算机系统中CPU组成

·数据通路Data_path作为CPU主要部件之一，具有通用计算功能的算术逻辑部件（主要为ALU）、具有通用目的寄存器堆、具有通用计数所需的尽可能的路径。

·控制器SCPU_ctrl是寄存器传输控制技术中的运算和通路控制器，它起到指令译码（inst_in的分块）、产生操作控制信号（ALU运算控制）、产生指令所需的路径选择的作用。

三、实验过程和数据记录

3.1  RTL集成设计实现CPU：

（1）Vivado 新建工程

·利用 Vivado 新建工程，命名 OExp04-IP2CPU ；

·最后正确选择 FPGA 芯片——xc7a100tcsg324-1；

本次实验未对Datapath、SCPU_ctrl进行具体逻辑实现，采用调用2个封装IP的方式完成CPU的基础模块调用和连接。

（2）RTL代码描述设计CPU：

逻辑原理图如上，代码实现如下：

`timescale 1ns / 1ps

module SCPU(

input clk,

input rst,

input [31:0]Data_in,

input [31:0]inst_in,

input MIO_ready,

output MemRW,

output CPU_MIO,

output [31:0]Data_out,

output [31:0]PC_out,

output [31:0]Addr_out

);

wire [2:0]ALU_Control;

wire [1:0]ImmSel;

wire [1:0]MemtoReg;

wire Jump, Branch, RegWrite, ALUSrc_B;

SCPU_ctrl U1(

.OPcode(inst_in[6:2]),

.Fun3(inst_in[14:12]),

.Fun7(inst_in[30]),

.MIO_ready(MIO_ready),

.ImmSel(ImmSel),

.ALUSrc_B(ALUSrc_B),

.MemtoReg(MemtoReg),

.Jump(Jump),

.Branch(Branch),

.RegWrite(RegWrite),

.ALU_Control(ALU_Control),

.CPU_MIO(CPU_MIO)

);

DataPath U2(

.ALUSrc_B(ALUSrc_B),

.ALU_Control(ALU_Control),

.Branch(Branch),

.Data_in(Data_in),

.ImmSel(ImmSel),

.Jump(Jump),

.MemtoReg(MemtoReg),

.RegWrite(RegWrite),

.clk(clk),

.inst_field(inst_in),

.rst(rst),

.ALU_out(Addr_out),

.Data_out(Data_out),

.PC_out(PC_out)

);

endmodule

（3）Lab04-0工程结构：

目前，SCPU部分仅引用网表文件实现，后续实验旨在逻辑实现SCPU_ctrl和Datapath模块，因此本实验的连线部分不能出错。

- 实验结果分析

本实验知识Lab4的基础，仅实现了CPU对Datapath、SCPU_ctrl的调用和连接，因此没有实验的相关结果分析。

五、讨论与心得

本实验将Lab2中的SCPU.edf进行了分解，主要目的还是让我们知道SCPU的组成部分，主要抽象成Datapath、SCPU_ctrl两部分。

后续实验就是在此实验基础上，替换Datapath.edf、SCPU_ctrl.edf两个文件，利用逻辑实现我们所学习的CPU，并完成一定的指令拓展和中断操作，所以，“好日子”还在后头。