本科实验报告

| 课程名称： | 计算机组成与设计 |
| --- | --- |
| 姓 名： | 张序鸿 |
| 学 院： | 竺可桢学院 |
| 专 业： | 计算机科学与技术 |
| 学 号： | 3230103265 |
| 指导教师： | 杨莹春 |

2024 年 12 月 13 日

浙江大学实验报告

课程名称：       计算机组成与设计              实验类型：    综合

实验项目名称：           		 CPU设计之中断

学生姓名：      张序鸿        专业：      混合班       学号：3230103265

指导老师：       杨莹春、潘之杰         助教：    张立冬、马致远

实验地点：      东4-509        实验日期： 2024年  11  月  27  日

- 实验目的和要求

1. 深入理解CPU结构

3. 学习如何提高CPU使用效率

3. 学习CPU中断工作原理

4. 设计中断测试程序

5. 熟悉RISC-V 中断的原理，了解引起CPU中断产生的原 因及其处理方法，扩展包含中断的CPU

二、实验内容和原理

内容：

任务一：扩展实验CPU中断功能

- 修改设计数据通路和控制器（增加中断控制）

- 拓展CPU中断功能

任务二：设计CPU中断测试方案并完成测试

原理：

2.1 中断基本概念

中断是指程序执行过程中，当发生某个事件时，中止CPU上 现行程序的运行，引出处理该事件的程序执行的过程，此过 程都需要打断处理器正常的工作。

· 中断源 : 引起中断的事件称为中断源；

· 中断请求 : 中断源向CPU提出处理的请求；

· 断点 : 发生中断时被打断程序的暂停点；

· 中断响应 : CPU暂停现行程序而转为响应中断请求的过程；

· 中断处理程序 : 处理中断源的程序；

· 中断处理 : CPU执行有关的中断处理程序；

· 中断返回 : 返回断点的过程；

当CPU收到中断或者异常的信号时，它会暂停执行当前的程序或任务，通过一定的机制跳转到负责处理这个信号的相关处理程序中，在完成对这个信号的处理后再跳回到刚才被打断的程序或任务中。

·保护CPU现场  -- > ·处理发生的中断事件 -- > ·恢复正常操作

2.2 RISC-V中断处理寄存器

RISC-V架构主要分为3个工作模式，不同模式均可产生中断：

· 机器模式(Machine Mode)  —— 本实验目标

· 用户模式(User Mode)

· 监督模式(Supervisor Mode)

中断处理时涉及多个新寄存器，在此做简单介绍：

（1）异常入口基址寄存器 - mtvec：

处理器进入异常后，跳入的PC地址由mtvec指定，本实验采取固定向量。

一般，MODE=1时进行中断的跳转，且跳转地址为BASE + 4 * CAUSE（CAUSE为中断对应的编号）。

【ARM中断处理跳转地址向量表】

（2）异常原因寄存器 – mcause ：

处理器进入异常后，异常的引发原因由mcause寄存器指定。

（3）*异常PC寄存器 – mepc ：

处理器进入异常后，异常的返回地址由 mepc寄存器保存。

在进入异常时，硬件将自动更新mepc寄存器的值，为当前遇到异常的指令PC的下一条指令。 Mepc寄存器作为异常的返回地址，在异常结束后 ，能够使用它保存的PC值回到之前被停止执行的程序点。

（4）异常值寄存器 – mtval ：

处理器进入异常后，异常的存储器访问地址或指令编码由mtval寄存器保存.

（5）异常状态寄存器 – mstatus :

处理器进入异常后，异常的各种状态由 mstatus寄存器指示.

2.3 RISC-V中断处理相关指令

（1）异常返回 – mret ：PC <= mepc

当异常程序处理完成后，最终要从异常服务程序中退出，并返回主程序。在机器模式下退出异常时候，软件须使用MRET，规定：

·停止执行当前程序流，转而从csr寄存器mepc定义的pc地址开始执行·

执行mret指令不仅会让处理器跳转到上述的pc地址开始执行，还会让硬件同时 更新csr寄存器机器模式状态寄存器mstatus。

（2）环境调用 – ecall ： mepc = ecall

软中断，系统命令中断转而执行规定指令。

（3）断点 – ebreak ： mepc = ebreak

2.3 RISC-V中断处理设计

参考ARM中断向量，实现非法指令异常和外部中断以及ECALL。

·1.外部中断（Int）触发中断或非法指令（illegial）触发异常或ecall系统调用

·2.mtvec寄存器定义的PC值分别Int为0x0c；ecall为0x08；illegical为0x04

·3.mepc寄存器值更新为下一条指令的PC值

·4.执行异常服务程序（向量跳转后的程序）

·5.执行mret指令，返回mepc保存的PC处继续程序流

三、实验过程和数据记录

3.1  设计实现Datapath：

（1）Vivado 新建文件

·利用 Vivado 新建文件，命名 OExp04-Datapath_int；

本实验仍然需要用到Lab0设计的MUX多路选择器、若干基本运算模块（and、or、xor、nor、srl等），以及Lab1设计的Regs。以及Lab4-03中修改后的ALU、ImmGen_more两个模块（具体代码见实验原理）。

同时，中断的加入意味着PC模块需要增加：

·mtvec寄存器型变量（非必需），中断和异常触发PC转向中断地址

◆ 相当于硬件触发Jal，用mret返回

·mepc寄存器，中断和异常返回PC的地址

·增加控制信号INT（不要重复响应）、mret、ecall、ill_instr

（2）设计Datapath_more：

首先需要完成RV_int模块的设计：

`timescale 1ns / 1ps

module RV_int(

input wire clk ,

input wire reset ,

input wire INT,

input wire ecall ,

input wire mret,

input wire ill_instr,

input wire [31:0] pc_next,

output reg [31:0] pc,

output reg [31:0] MEPC

);

always @(posedge clk or posedge reset) begin

if (reset) begin

MEPC <= 32'h00000000;// 复位时清除MEPC

end

else if (INT | ecall | ill_instr) begin

MEPC <= pc_next;// 中断发生时，保存下一条指令的地址

end

end

always @(*) begin

if (reset) begin

pc = 32'h00000000;

end

else if (INT) begin

pc = 32'h0000000c;    // 跳转到中断处理入口

end

else if (ecall) begin

pc = 32'h00000008;    // 跳转到ecall处理入口

end

else if (ill_instr) begin

pc = 32'h00000004;    // 跳转到非法指令处理入口

end

else if (mret) begin

pc = MEPC;            // 执行mret时恢复到MEPC保存的下一条指令

end

else begin        // 如果没有异常，正常更新MEPC

pc = pc_next;

end

end

逻辑原理图已给出，相较于Datapath_more的区别只在添加了RV_int模块来进行中断处理，代码实现如下：

`timescale 1ns / 1ps

module Datapath_int(

input wire clk,

input wire rst,

input wire[31:0] inst_field,

input wire[31:0] Data_in,

input wire[3:0] ALU_operation,

input wire[2:0] ImmSel,

input wire[1:0] MemtoReg,

input wire ALUSrc_B,

input wire [1:0] Jump,

input wire Branch,  // beq

input wire BranchN, // bne

input wire RegWrite,

input wire INT0,

input wire ecall,

input wire mret,

input wire ill_instr,

output wire[31:0] PC_out,

output wire[31:0] Data_out,

output wire[31:0] ALU_out,

output wire[1023:0] all_regs_data,

output wire[31:0] mepc

);

wire[31:0] Imm_out;

wire[31:0] PC_inc;

wire[31:0] PC_imm;

wire ALU_zero;

wire[31:0] PC_1;

wire[31:0] Wt_data;

wire[31:0] PC_new;

wire[31:0] Rs1_data;

wire[31:0] ALU_B;

wire[31:0] PC_int;

RV_int RV_int(

.clk(clk),

.reset(rst),

.INT(INT0),

.ecall(ecall),

.mret(mret),

.ill_instr(ill_instr),

.pc_next(PC_new),

.pc(PC_int),

.MEPC(mepc));

ImmGen_more ImmGen(

.ImmSel(ImmSel),

.inst_field(inst_field),

.Imm_out(Imm_out));

add32 add_32_0(

.a(32'h4),

.b(PC_out),

.c(PC_inc));

add32 add_32_1(

.a(PC_out),

.b(Imm_out),

.c(PC_imm));

MUX2T1_32 MUX2T1_32_1(

.I0(PC_inc),

.I1(PC_imm),

.s((Branch & ALU_zero) | (BranchN & ~ALU_zero)),

.o(PC_1));

MUX4T1_32 MUX4T1_32_0(

.s(MemtoReg),

.I0(ALU_out),

.I1(Data_in),

.I2(PC_inc),

.I3(Imm_out),

.o(Wt_data));

MUX4T1_32 MUX4T1_32_1(

.I0(PC_1),

.I1(PC_imm),

.I2(ALU_out),

.I3(PC_1),

.s(Jump),

.o(PC_new));

MUX2T1_32 MUX2T1_32_0(

.I0(Data_out),

.I1(Imm_out),

.s(ALUSrc_B),

.o(ALU_B));

Regs Regs(

.clk(clk),

.rst(rst),

.RegWrite(RegWrite),

.Rs1_addr(inst_field[19:15]),

.Rs2_addr(inst_field[24:20]),

.Wt_addr(inst_field[11:7]),

.Wt_data(Wt_data),

.Rs1_data(Rs1_data),

.Rs2_data(Data_out),

.all_regs_data(all_regs_data));

ALU ALU(

.A(Rs1_data),

.B(ALU_B),

.ALU_operation(ALU_operation),

.res(ALU_out),

.zero(ALU_zero));

REG32 PC(

.clk(clk),

.rst(rst),

.CE(1'b1),

.D(PC_int),

.Q(PC_out));

endmodule

（3）Lab04-4   Datapath_int工程结构：

3.2  设计实现SCPU_Ctrl_int：

（1）Vivado 新建文件

·利用 Vivado 新建文件，命名 OExp04-SCPU_ctrl_int；

主要实现两个阶段的译码：根据指令inst_in对主要控制信号进行赋值分配；根据ALU_op、Funct3/7对ALU中的ALU_Control进行赋值。

本实验额外需要的译码是在default部分为illegal指令给予中断，并为新添加的ecall、mret指令（Opcode = 11100）译码。

（2）描述设计SCPU_ctrl_more：

·逻辑接口：

module SCPU_ctrl_int(

input[4:0]OPcode, //Opcode

input[2:0]Fun3, //Function

input Fun7, //Function

input MIO_ready, //CPU Wait

input [2:0] Fun_ecall ,

input [1:0] Fun_mret ,

output reg [2:0]ImmSel, //立即数选择控制

output reg ALUSrc_B, //源操作数2选择

output reg [1:0]MemtoReg, //写回数据选择控制

output reg [1:0]Jump, //jal

output reg Branch, //beq

output reg BranchN,

output reg RegWrite, //寄存器写使能

output reg MemRW, //存储器读写使能

output reg [3:0]ALU_Control, //alu控制

output reg CPU_MIO ,

output reg ecall ,

output reg mret ,

output reg ill_instr

);

reg [1:0] ALUop;

wire [3:0] Fun;

assign Fun = {Fun3,Fun7};

·主控制器设计：

always @(*) begin

case(OPcode)

5'b01100: begin {ALUSrc_B,MemtoReg,RegWrite,MemRW,Branch,BranchN,Jump,ALUop,ImmSel}  = 14'b0_00_1_0_0_0_00_10_000; ill_instr = 1'b0; ecall = 1'b0; mret = 1'b0;end //ALU

5'b00000: begin {ALUSrc_B,MemtoReg,RegWrite,MemRW,Branch,BranchN,Jump,ALUop,ImmSel}  = 14'b1_01_1_0_0_0_00_00_001; ill_instr = 1'b0; ecall = 1'b0; mret = 1'b0;end //load

5'b01000: begin {ALUSrc_B,MemtoReg,RegWrite,MemRW,Branch,BranchN,Jump,ALUop,ImmSel}  = 14'b1_00_0_1_0_0_00_00_010; ill_instr = 1'b0; ecall = 1'b0; mret = 1'b0;end //store

5'b11000: begin

case(Fun3)

3'b000: begin {ALUSrc_B,MemtoReg,RegWrite,MemRW,Branch,BranchN,Jump,ALUop,ImmSel}  = 14'b0_00_0_0_1_0_00_01_011; ill_instr = 1'b0; ecall = 1'b0; mret = 1'b0; end // beq

3'b001: begin {ALUSrc_B,MemtoReg,RegWrite,MemRW,Branch,BranchN,Jump,ALUop,ImmSel}  = 14'b0_00_0_0_0_1_00_01_011; ill_instr = 1'b0; ecall = 1'b0; mret = 1'b0; end // bne

default : begin ill_instr = 1'b1; ecall = 1'b0; mret = 1'b0; end

endcase

end

5'b11011: begin {ALUSrc_B,MemtoReg,RegWrite,MemRW,Branch,BranchN,Jump,ALUop,ImmSel}  = 14'b1_10_1_0_0_0_01_00_100; ill_instr = 1'b0; ecall = 1'b0; mret = 1'b0;end //jump

5'b00100: begin {ALUSrc_B,MemtoReg,RegWrite,MemRW,Branch,BranchN,Jump,ALUop,ImmSel}  = 14'b1_00_1_0_0_0_00_11_001; ill_instr = 1'b0; ecall = 1'b0; mret = 1'b0;end //ALU(addi;;;;)

5'b11001: begin {ALUSrc_B,MemtoReg,RegWrite,MemRW,Branch,BranchN,Jump,ALUop,ImmSel}  = 14'b1_10_1_0_0_0_10_00_001; ill_instr = 1'b0; ecall = 1'b0; mret = 1'b0;end //jarl

5'b01101: begin {ALUSrc_B,MemtoReg,RegWrite,MemRW,Branch,BranchN,Jump,ALUop,ImmSel}  = 14'b0_11_1_0_0_0_00_00_000; ill_instr = 1'b0; ecall = 1'b0; mret = 1'b0;end //lui

5'b11100: begin

{ALUSrc_B,MemtoReg,RegWrite,MemRW,Branch,BranchN,Jump,ALUop,ImmSel}  = 14'h0;

if(Fun_mret == 2'b00 && Fun_ecall == 3'b000) begin

ecall = 1'b1;

mret = 1'b0;

ill_instr = 1'b0;

end

else  if(Fun_mret == 2'b11 && Fun_ecall == 3'b010) begin

mret = 1'b1;

ecall = 1'b0;

ill_instr = 1'b0;

end

else begin

ill_instr = 1'b1;

mret = 1'b0;

ecall = 1'b0;

end

end

default: begin ill_instr = 1'b1; ecall = 1'b0; mret = 1'b0; end

endcase

end

·ALU译码控制设计：

always @(*) begin

case(ALUop)

2'b00: ALU_Control = 4'b0010 ;

2'b01: ALU_Control = 4'b0110 ;

2'b10:

case(Fun)

4'b0000: ALU_Control = 4'b0010 ; //add

4'b0001: ALU_Control = 4'b0110 ; //sub

4'b1110: ALU_Control = 4'b0000 ; //and

4'b1100: ALU_Control = 4'b0001 ; //or

4'b0100: ALU_Control = 4'b0111 ; //slt

4'b1010: ALU_Control = 4'b1101 ; //srl

4'b1000: ALU_Control = 4'b1100 ; //xor

4'b0110: ALU_Control = 4'b1001 ; //sltu

4'b0010: ALU_Control = 4'b1110 ; //sll

4'b1011: ALU_Control = 4'b1111 ; //sra

default: ALU_Control = 4'bx;

endcase

2'b11:

case(Fun3)

3'b000: ALU_Control = 4'b0010 ; //addi

3'b010: ALU_Control = 4'b0111 ; //slti

3'b100: ALU_Control = 4'b1100 ; //xori

3'b110: ALU_Control = 4'b0001 ; //ori

3'b111: ALU_Control = 4'b0000 ; //andi

3'b101:

if(Fun7)

ALU_Control = 4'b1111 ; //srai

else

ALU_Control = 4'b1101 ; //srli

3'b011: ALU_Control = 4'b1001 ; //sltiu

3'b001: ALU_Control = 4'b1110 ; //slli

default: ALU_Control = 4'bx ;

endcase

endcase

end

3.3  集成CPU

3.3.1  搭建仿真平台

通过3.1、3.2，我们通过逻辑代码实现了Datapath_int和SCPU_ctrl_int模块，对CPU进行了指令拓展，我们参考Lab4-02的操作也能建立一个CPU仿真测试平台，对相关指令进行检测。

首先对两个模块进行集成组合成CPU：

【具体代码如下】

`timescale 1ns / 1ps

module SOC_int(

input clk,

input rst,

input [31:0]Data_in,

input [31:0]inst_in,

input MIO_ready,

inout INT0,

output MemRW,

output CPU_MIO,

output [31:0]Data_out,

output [31:0]PC_out,

output [31:0]Addr_out,

output [1023:0] all_regs_data,

output [31:0]mepc

);

wire [3:0]ALU_Control;

wire [2:0]ImmSel;

wire [1:0]MemtoReg,Jump;

wire Branch, BranchN, RegWrite, ALUSrc_B;

wire ecall , mret, ill_instr;

wire[4:0] opcode;   assign opcode = inst_in[6:2];

wire[3:0] Fun3;     assign Fun3 = inst_in[14:12];

wire[3:0] funecall; assign funecall = inst_in[22:20];

wire[2:0] funmret;  assign funmret = inst_in[29:28];

SCPU_ctrl_int U1(

.OPcode(opcode),

.Fun3(Fun3),

.Fun7(inst_in[30]),

.MIO_ready(MIO_ready),

.Fun_ecall(funecall),

.Fun_mret(funmret),

.ImmSel(ImmSel),

.ALUSrc_B(ALUSrc_B),

.MemtoReg(MemtoReg),

.Jump(Jump),

.Branch(Branch),

.BranchN(BranchN),

.RegWrite(RegWrite),

.MemRW(MemRW),

.ALU_Control(ALU_Control),

.CPU_MIO(CPU_MIO),

.ecall(ecall),

.mret(mret),

.ill_instr(ill_instr));

Datapath_int U2(

.ALUSrc_B(ALUSrc_B),

.ALU_operation(ALU_Control),

.Branch(Branch),

.BranchN(BranchN),

.Data_in(Data_in),

.ImmSel(ImmSel),

.Jump(Jump),

.MemtoReg(MemtoReg),

.RegWrite(RegWrite),

.clk(clk),

.inst_field(inst_in),

.rst(rst),

.ALU_out(Addr_out),

.Data_out(Data_out),

.PC_out(PC_out),

.all_regs_data(all_regs_data),

.INT0(INT0),

.ecall(ecall),

.ill_instr(ill_instr),

.mret(mret),

.mepc(mepc));

endmodule

同样的，利用CPU（本实验设计）、RAM、ROM可以搭建如下图的仿真平台，初始化RAM的数据（D_mem.coe），初始化ROM的指令（I_mem_int.coe），查看CPU数据的输入和输出，以及底层的包括寄存器在内的各模块的状态。

该片段中，PC = 0x2c时指令为0XFE62DAE3，对应机器码为bge x5, x6, -12不在我们的设计范围中，因此判定为illegal instruction需要中断。

下一个时钟周期，可以看到PC跳转到ill_init处理向量位置0x04，同时MEPC记录下一指令0x30，并转向中断处理程序0xc8进行处理。

处理完毕，进行mret，返回到正常程序流。

该片段中，PC = 0x74时指令为0X00000073，对应机器码为ecall，因此判定需要中断。

下一个时钟周期，可以看到PC跳转到ecall处理向量位置0x08，同时MEPC记录下一指令0x78，并转向中断处理程序0xe0进行处理。

处理完毕，进行mret，返回到正常程序流。

3.3.2  DEMO物理测试

继承替换CPU及子模块后，下载.bit文件，使用DEMO程序进行物理验证。本实验由于指令种类多样并且指令较为复杂，通过记录VGA中的数据变化，设计了测试记录表格。

·ROM中填充指令（I_mem_int.coe）如下：

·RAM中储存的数据（D_mem.coe）如下：

部分测试VGA显示图片见实验结果分析

- 实验结果分析

以上表格记录了I_mem_int.coe中的正常程序流，并标记了中断处。

该表格记录了中断处理程序，其中MEPC保持在进入中断时程序的下一条PC，从而能够在mret时重回正常程序流。

（1）Illegal instruction中断：

【Instruction = 0xFE62DAE3 = bge x5 , x6 , -12，记录MEPC=0x30】

【Illegal中断发生，跳转至0x4，准备跳入中断处理程序】

【0xc8~0xd0执行成功，x13=0x2，随后跳回0x30】

（2）ECALL中断：

【Instruction = 0x00000073 = ecall，记录MEPC=0x78】

【Ecall中断发生，跳转至0x8，准备跳入中断处理程序】

【0xe0~0xe8执行成功，x15=0x2，随后跳回0x78】

（3）INT外部中断：

在运行过程中，将SW[15]调至1，并进行一步单步时钟，INT外部中断发生，跳转至0x8，准备跳入中断处理程序。

随后0xd4~0xdc执行成功，随后跳回原程序流。

（4）最终寄存器堆数值：

最后呈上无INT外部中断，正确跑完I_mem_int.coe的结果。

五、讨论与心得

思考题1：设计SCPU_ctrl_int时，所增加的特权指令与RV32I 基本指令译码有何区别?

新增加的特权指令，不依赖于基本指令中所用的控制信号ALUSrc_B,MemtoReg,RegWrite,MemRW,Branch,BranchN,Jump,ALUop,ImmSel等。

而主要特权指令决定于32位指令中的Fun_mret 和Fun_ecall，以及未在基本指令译码范围出现导致default中ill_instr的变化。

所以说目前新增加的特权指令只需要3个控制信号就能正确执行，相对来说译码更加简洁明了（虽然可能是加的比较少）。

思考题2：指令集规定的中断寄存器mepc、mtvec均为时钟控制寄存器，本实验在设计RV_int时若也都设计为寄存器，能实现PC的正常跳转吗?

不能正常跳转，如果RV_int也设计成寄存器，可以考虑一种情况，在同一个时钟上升沿和下降沿之间发生一次中断，那么在下一次时钟上升沿前RV_int中的数值就不能改变，也就无法探测到异常的发生。

这就达不到中断处理的要求，PC跳转不正常。

单周期CPU中断实验结束（太折磨了。。），那接下来就要做流水线CPU了。

在做单周期的一系列实验中，主要时间和工作集中在Datapath、SCPU_ctrl的调整、debug上，做完以后基本上对每个指令的通路以及控制信号都比较熟悉了。

希望后续流水线CPU能够友善一点。

【中间存在一个未解决的问题，如果ROM中存在sw指令，很大概率会导致内存出错，导致后续lw数据出现问题？但是多烧几次以后也有概率获得正确结果，真的太折磨了。】