本科实验报告

| 课程名称： | 计算机组成与设计 |
| --- | --- |
| 姓 名： | 张序鸿 |
| 学 院： | 竺可桢学院 |
| 专 业： | 计算机科学与技术 |
| 学 号： | 3230103265 |
| 指导教师： | 杨莹春 |

2024 年 12 月 14 日

浙江大学实验报告

课程名称：       计算机组成与设计              实验类型：    综合

实验项目名称：           流水线处理器—IF、ID设计与集成

学生姓名：      张序鸿        专业：      混合班       学号：3230103265

指导老师：       杨莹春、潘之杰         助教：         马致远

实验地点：      东4-509        实验日期： 2024年  12  月  11  日

- 实验目的和要求

1.理解流水线CPU的基本原理和组织结构

2.掌握五级流水线的工作过程和设计方法

3.理解流水线取指、译码的设计原理

4.设计流水线测试程序

二、实验内容和原理

内容：

任务一：设计取指（IF）、译码（ID）模块

·设计取指模块，替换OExp05-1的取指模块并完成集成

·设计译码模块，替换OExp05-1的译码模块并完成集成

任务二：设计CPU中断测试方案并完成测试

原理：

2.1 取值IF部件

IF：取指阶段涉及程序计数器（PC）和指令存储器（I_Mem），程序计数器输出作为地址从指令存储器中读取指令。

IF_reg_ID：暂存指令、PC，以待下一级使用。

- 程序计数器（Program Counter）:

一个 32位的寄存器，用于锁存地址，其输出作为访存地址读指令存储器，访存结果为当前指令内容。

module REG32(

input clk,

input rst,

input CE,

input [31:0]D,

output reg [31:0]Q

);

always @(posedge clk or posedge rst)

if (rst==1)

Q <= 32'b0;

else if (CE == 1)

Q <= D;

endmodule

（2）加法器（add）：

一个输入32位的加法器，用于计算PC+4（顺序执行程序时新的PC值）。

`timescale 1ns / 1ps

module  add32(

input [31:0] a,

input [31:0] b,

output [31:0] c

);

assign c = a + b;

endmodule

（3）32位多路选择器：

一个32位二选一的多路器，用于选择PC的更新值，当PCSrc = 0，选择 PC+4；当PCSrc = 1，选择跳转目标地址。

module MUX2T1_32(

input [31:0] I0,

input [31:0] I1,

input s, // 此处输入s = PCSrc

output [31:0] o

);

assign o = s ? I1 : I0;

endmodule

（4）指令存储器（I_Mem）：

一个异步 ROM，输入地址则输出数据，用于存储CPU的指令。在IF部件设计时不需要添加，只需要在构建SOC时添加。

2.2 译码ID部件

ID：译码阶段涉及寄存器堆（RegisterFiles）和译码器（SCPU_ctrl）、立即数生成单元（ImmGen）。

从寄存器堆可以读取操作数后，译码器对指令进行解析产生各种各种控制信号，立即数生成单元根据控制信号和输入指令生成各种类型的立即数。

ID_reg_Ex：暂存PC值，寄存器读取的数据（rs1，rs2），立即数和控制信号以待下一级使用

（1）寄存器堆（RegsFiles）：

本质是32×32bit寄存器组，指令操作的主要对象；根据寄存器号读取和写入数据，带有写 控制信号。

module Regs(

input clk,

input rst,

input [4:0] Rs1_addr,

input [4:0] Rs2_addr,

input [4:0] Wt_addr,

input [31:0]Wt_data,

input RegWrite,

output [31:0] Rs1_data,

output [31:0] Rs2_data,

output [1023:0] all_regs_data

);

reg [31:0] register [1:31];

integer i;

assign Rs1_data = (Rs1_addr== 0) ? 0 : register[Rs1_addr];

assign Rs2_data = (Rs2_addr== 0) ? 0 : register[Rs2_addr];

always @(posedge clk or posedge rst) begin

if (rst==1)

for (i=1; i<32; i=i+1)

register[i] <= 0;

else if ((Wt_addr != 0) && (RegWrite == 1))

register[Wt_addr] <= Wt_data;

end

endmodule

（2）立即数生成单元（ImmGen）：

根据输入指令（ImmSel）生成立即数，此处采用拓展后的ImmGen.

module ImmGen_more(

input wire [2:0] ImmSel,

input wire [31:0] inst_field,

output reg [31:0] Imm_out

);

always@*begin

case(ImmSel)

3'b000:Imm_out = {inst_field[31:12],12'h000};// U-type

3'b001:Imm_out = {{20{inst_field[31]}},inst_field[31:20]}; //addi\lw(I)

3'b010:Imm_out = {{20{inst_field[31]}},inst_field[31:25],inst_field[11:7]}; //sw(s)

3'b011:Imm_out = {{20{inst_field[31]}},inst_field[7],inst_field[30:25],inst_field[11:8],1'b0}; //beq(b)

3'b100:Imm_out = {{12{inst_field[31]}},inst_field[19:12],inst_field[20],inst_field[30:21],1'b0}; //jal(j)

default: Imm_out = 32'h00000004;

endcase

end

endmodule

（3）译码控制器（SCPU_ctrl）：

根据输入指令译码输出各个部件的控制信号（指令拓展后版本）。

module SCPU_ctrl_more(

input[4:0]OPcode, //Opcode

input[2:0]Fun3, //Function

input Fun7, //Function

input MIO_ready, //CPU Wait

output reg [2:0]ImmSel, //立即数选择控制

output reg ALUSrc_B, //源操作数2选择

output reg [1:0]MemtoReg, //写回数据选择控制

output reg [1:0]Jump, //jal

output reg Branch, //beq

output reg BranchN,

output reg RegWrite, //寄存器写使能

output reg MemRW, //存储器读写使能

output reg [3:0]ALU_Control, //alu控制

output reg CPU_MIO

);

reg [1:0] ALUop;

wire [3:0] Fun;

assign Fun = {Fun3,Fun7};

always @(*) begin

case(OPcode)

5'b01100: begin {ALUSrc_B,MemtoReg,RegWrite,MemRW,Branch,BranchN,Jump,ALUop,ImmSel}  = 14'b0_00_1_0_0_0_00_10_000; end //ALU

5'b00000: begin {ALUSrc_B,MemtoReg,RegWrite,MemRW,Branch,BranchN,Jump,ALUop,ImmSel}  = 14'b1_01_1_0_0_0_00_00_001; end //load

5'b01000: begin {ALUSrc_B,MemtoReg,RegWrite,MemRW,Branch,BranchN,Jump,ALUop,ImmSel}  = 14'b1_00_0_1_0_0_00_00_010; end //store

5'b11000: begin

case(Fun3)

3'b000: begin {ALUSrc_B,MemtoReg,RegWrite,MemRW,Branch,BranchN,Jump,ALUop,ImmSel}  = 14'b0_00_0_0_1_0_00_01_011; end // beq

3'b001: begin {ALUSrc_B,MemtoReg,RegWrite,MemRW,Branch,BranchN,Jump,ALUop,ImmSel}  = 14'b0_00_0_0_0_1_00_01_011; end // bne

endcase

end

5'b11011: begin {ALUSrc_B,MemtoReg,RegWrite,MemRW,Branch,BranchN,Jump,ALUop,ImmSel}  = 14'b1_10_1_0_0_0_01_00_100; end //jump

5'b00100: begin {ALUSrc_B,MemtoReg,RegWrite,MemRW,Branch,BranchN,Jump,ALUop,ImmSel}  = 14'b1_00_1_0_0_0_00_11_001; end //ALU(addi;;;;)

5'b11001: begin {ALUSrc_B,MemtoReg,RegWrite,MemRW,Branch,BranchN,Jump,ALUop,ImmSel}  = 14'b1_10_1_0_0_0_10_00_001; end //jarl

5'b01101: begin {ALUSrc_B,MemtoReg,RegWrite,MemRW,Branch,BranchN,Jump,ALUop,ImmSel}  = 14'b0_11_1_0_0_0_00_00_000; end //lui

default: begin  {ALUSrc_B,MemtoReg,RegWrite,MemRW,Branch,BranchN,Jump,ALUop,ImmSel}  = 14'h0; end

endcase

end

always @(*) begin

case(ALUop)

2'b00: ALU_Control = 4'b0010 ;

2'b01: ALU_Control = 4'b0110 ;

2'b10:

case(Fun)

4'b0000: ALU_Control = 4'b0010 ; //add

4'b0001: ALU_Control = 4'b0110 ; //sub

4'b1110: ALU_Control = 4'b0000 ; //and

4'b1100: ALU_Control = 4'b0001 ; //or

4'b0100: ALU_Control = 4'b0111 ; //slt

4'b1010: ALU_Control = 4'b1101 ; //srl

4'b1000: ALU_Control = 4'b1100 ; //xor

4'b0110: ALU_Control = 4'b1001 ; //sltu

4'b0010: ALU_Control = 4'b1110 ; //sll

4'b1011: ALU_Control = 4'b1111 ; //sra

default: ALU_Control = 4'bx;

endcase

2'b11:

case(Fun3)

3'b000: ALU_Control = 4'b0010 ; //addi

3'b010: ALU_Control = 4'b0111 ; //slti

3'b100: ALU_Control = 4'b1100 ; //xori

3'b110: ALU_Control = 4'b0001 ; //ori

3'b111: ALU_Control = 4'b0000 ; //andi

3'b101:

if(Fun7)

ALU_Control = 4'b1111 ; //srai

else

ALU_Control = 4'b1101 ; //srli

3'b011: ALU_Control = 4'b1001 ; //sltiu

3'b001: ALU_Control = 4'b1110 ; //slli

default: ALU_Control = 4'bx ;

endcase

endcase

end

endmodule

三、实验过程和数据记录

3.1  设计实现取值（IF）模块：

① Pipeline_IF :

PipelineCPU第一阶段根据PC从指令存储器中取出指令并进行PC更新。

`timescale 1ns / 1ps

module Pipeline_IF(

input clk_IF,

input rst_IF,

input en_IF,

input [31:0]PC_in_IF,

input PCSrc,

output [31:0]PC_out_IF

);

wire [31:0] U0_out , PC_in;

MUX2T1_32 U0(

.s(PCSrc),

.I0(PC_in),

.I1(PC_in_IF),

.o(U0_out)

);

REG32 PC(

.clk(clk_IF),

.rst(rst_IF),

.CE(en_IF),

.D(U0_out),

.Q(PC_out_IF)

);

add32 add(

.a(PC_out_IF),

.b(32'h4),

.c(PC_in)

);

endmodule

② IF_reg_ID :

PipelineCPU取值和译码之间的寄存器，寄存IF级的输出指令，分割IF级和ID级的指令或控制信号，防止相互干扰，在IF级执行结束时将指令的控制信号传递至下一级。

`timescale 1ns / 1ps

module IF_reg_ID(

input clk_IFID,

input rst_IFID,

input en_IFID,

input [31:0]PC_in_IFID,

input [31:0]inst_in_IFID,

output reg [31:0]PC_out_IFID,

output reg [31:0]inst_out_IFID

);

always @(posedge clk_IFID or posedge rst_IFID)

if (rst_IFID == 1'b1) begin

PC_out_IFID <= 32'h0;

inst_out_IFID <= 32'h0;

end

else if (en_IFID == 1'b1) begin

PC_out_IFID <= PC_in_IFID;

inst_out_IFID <= inst_in_IFID;

end

endmodule

3.2  设计实现译码（ID）模块：

① Pipeline_ID :

PipelineCPU第二阶段，通过SCPU_ctrl译码之后产生各种控制信号，同时寄存器堆根据所 需操作数寄存器的索引读出操作数，立即数生成单元输出所需立即数。

`timescale 1ns / 1ps

module Pipeline_ID(

input clk_ID,

input rst_ID,

input RegWrite_in_ID,

input [4:0]Rd_addr_ID,

input [31:0]Wt_data_ID,

input [31:0]Inst_in_ID,

output [4:0]Rd_addr_out_ID,

output [31:0]Rs1_out_ID,

output [31:0]Rs2_out_ID,

output [31:0]Imm_out_ID,

output ALUSrc_B_ID,

output [3:0]ALU_Control_ID,

output Branch_ID,

output BranchN_ID,

output MemRW_ID,

output [1:0]Jump_ID,

output [1:0]MemtoReg_ID,

output RegWrite_out_ID,

output [1023:0] all_regs_data

);

wire[2:0] ImmSel;

assign Rd_addr_out_ID = Inst_in_ID[11:7];

Regs Regs_0(

.clk(clk_ID),

.rst(rst_ID),

.Rs1_addr(Inst_in_ID[19:15]),

.Rs2_addr(Inst_in_ID[24:20]),

.Wt_addr(Rd_addr_ID),

.Wt_data(Wt_data_ID),

.RegWrite(RegWrite_in_ID),

.Rs1_data(Rs1_out_ID),

.Rs2_data(Rs2_out_ID),

.all_regs_data(all_regs_data)

);

ImmGen_more ImmGen_0(

.ImmSel(ImmSel),

.inst_field(Inst_in_ID),

.Imm_out(Imm_out_ID)

);

SCPU_ctrl_more SCPU_ctrl_0(

.OPcode(Inst_in_ID[6:2]),

.Fun3(Inst_in_ID[14:12]),

.Fun7(Inst_in_ID[30]),

.ImmSel(ImmSel),

.ALUSrc_B(ALUSrc_B_ID),

.MemtoReg(MemtoReg_ID),

.Jump(Jump_ID),

.Branch(Branch_ID),

.BranchN(BranchN_ID),

.RegWrite(RegWrite_out_ID),

.MemRW(MemRW_ID),

.ALU_Control(ALU_Control_ID)

);

endmodule

② ID_reg_Ex :

PipelineCPU译码和执行之间的寄存器，存储ALU数据和控制信号。寄存ID级的输出指令，分割ID级和EX级的指令或控制信号，防止相互干扰，在ID级执行结束时将指令的控制信号传递至下一级。

`timescale 1ns / 1ps

module ID_reg_Ex(

input clk_IDEX, //寄存器时钟

input rst_IDEX, //寄存器复位

input en_IDEX, //寄存器使能

input[31:0] PC_in_IDEX, //PC输入

input[4:0] Rd_addr_IDEX, //写目的地址输入

input[31:0] Rs1_in_IDEX, //操作数1输入

input[31:0] Rs2_in_IDEX, //操作数2输如

input[31:0] Imm_in_IDEX, //立即数输入

input ALUSrc_B_in_IDEX, //ALU B输入选择

input[3:0] ALU_control_in_IDEX, //ALU选择控制

input Branch_in_IDEX, //Beq

input BranchN_in_IDEX, //Bne

input MemRW_in_IDEX, //存储器读写

input[1:0]Jump_in_IDEX, //Jal

input[1:0] MemtoReg_in_IDEX, //写回选择

input RegWrite_in_IDEX, //寄存器堆读写

output reg[31:0] PC_out_IDEX, //PC输出

output reg[4:0] Rd_addr_out_IDEX, //目的地址输出

output reg[31:0] Rs1_out_IDEX, //操作数1输出

output reg[31:0] Rs2_out_IDEX, //操作数2输出

output reg[31:0] Imm_out_IDEX , //立即数输出

output reg ALUSrc_B_out_IDEX, //ALU B选择

output reg[3:0] ALU_control_out_IDEX, //ALU控制

output reg Branch_out_IDEX, //Beq

output reg BranchN_out_IDEX, //Bne

output reg MemRW_out_IDEX, //存储器读写

output reg[1:0]Jump_out_IDEX, //Jal

output reg[1:0] MemtoReg_out_IDEX, //写回

output reg RegWrite_out_IDEX //寄存器堆读写

);

always @(posedge clk_IDEX or posedge rst_IDEX) begin

if(rst_IDEX == 1'b1)begin

PC_out_IDEX <= 32'h0;

Rd_addr_out_IDEX <= 5'h0;

Rs1_out_IDEX <= 32'h0;

Rs2_out_IDEX <= 32'h0;

Imm_out_IDEX <= 32'h0;

ALUSrc_B_out_IDEX <= 1'h0;

ALU_control_out_IDEX <= 4'h0;

Branch_out_IDEX <= 1'h0;

BranchN_out_IDEX <= 1'h0;

MemRW_out_IDEX <= 1'h0;

Jump_out_IDEX <= 2'h0;

MemtoReg_out_IDEX <= 2'h0;

RegWrite_out_IDEX <= 1'h0;

end

else if(en_IDEX == 1'b1) begin

PC_out_IDEX <= PC_in_IDEX;

Rd_addr_out_IDEX <= Rd_addr_IDEX;

Rs1_out_IDEX <= Rs1_in_IDEX;

Rs2_out_IDEX <= Rs2_in_IDEX;

Imm_out_IDEX <= Imm_in_IDEX;

ALUSrc_B_out_IDEX <= ALUSrc_B_in_IDEX;

ALU_control_out_IDEX <= ALU_control_in_IDEX;

Branch_out_IDEX <= Branch_in_IDEX;

BranchN_out_IDEX <= BranchN_in_IDEX;

MemRW_out_IDEX <= MemRW_in_IDEX;

Jump_out_IDEX <= Jump_in_IDEX;

MemtoReg_out_IDEX <= MemtoReg_in_IDEX;

RegWrite_out_IDEX <= RegWrite_in_IDEX;

end

end

endmodule

- 实验结果分析

~暂无~

五、讨论与心得

原ppt的ID部分未采用指令拓展，仅添加了BranchN信号来实现bne指令。为此，我干脆使用了指令拓展后的ImmGen和SCPU_ctrl，并同时修改了ALU_control、Jump、ImmSel信号，实现统一。