对cache中的data+tag进行初始化，左上角为Data0（Way0），左下角为Tag0（Way0）；

右上角为Data1（Way1），右下角为Tag1（Way1）.

·仿真代码

`timescale 1ns / 1ps

module Cache_tb();

reg clk;

reg rst;

reg [31:0] addr_cpu;

reg rd_cpu;

reg wr_cpu;

reg ready_mem;

// Outputs

wire [31:0] addr_mem;

wire rd_mem;

wire wr_mem;

// Bidirs

reg [31:0] data_cpu_write;

reg [127:0] data_mem_read;

wire [127:0] data_mem_write;

wire [31:0] data_cpu_read;

// Instantiate the Unit Under Test (UUT)

Cache uut (

.clk(clk),

.rst(rst),

.data_cpu_write(data_cpu_write),

.data_mem_read(data_mem_read),

.addr_cpu(addr_cpu),

.addr_mem(addr_mem),

.rd_cpu(rd_cpu),

.wr_cpu(wr_cpu),

.rd_mem(rd_mem),

.wr_mem(wr_mem),

.data_cpu_read(data_cpu_read),

.data_mem_write(data_mem_write),

.ready_mem(ready_mem)

);

//Clock generator block

initial begin

clk = 1'd0;

forever

#10 clk = ~clk;

end

initial begin

// Initialize Inputs

rst = 1;

addr_cpu = 0;

rd_cpu = 0;

wr_cpu = 0;

ready_mem = 1;

data_cpu_write = 0;

data_mem_read = 0;

rst = 0;

#120;

//  Read from location

rd_cpu = 1'd1;

addr_cpu = 32'b0000_0000_0000_0000_0000_0010_0000_0111;

#40;

rd_cpu = 1'd0;

//  Write to same location

#40;

wr_cpu = 1'd1;

data_cpu_write = 32'habababab;

addr_cpu = 32'b0000_0000_0000_0000_0000_0010_0000_0111;

#40;

wr_cpu = 1'd0;

// Read from same location to check updated data

#40;

rd_cpu = 1'd1;

addr_cpu = 32'b0000_0000_0000_0000_0000_0010_0000_0111;

#40;

rd_cpu = 1'd0;

// //        Read Miss with dirty bit 0 policy check, reads data from Main Memory

#40;

rd_cpu = 1'd1;

addr_cpu = 32'b0000_0000_0000_0000_0000_0010_0000_1010; // read miss

#40;

ready_mem = 1;

data_mem_read = 128'h54088666_54088666_54088666_54088666; // miss

#40;

rd_cpu = 1'd0;

#40;

rd_cpu = 1'd1;

addr_cpu = 32'b0000_0000_0000_0000_0000_0010_0000_1010;

#40;

rd_cpu = 1'd0;

// //////////////////////////////////////////////////////

//      //  write Miss with dirty bit 1 policy check

#80;

rd_cpu = 1'd0;

wr_cpu = 1'd1;

data_cpu_write = 32'h5a5a5a5a;

addr_cpu = 32'b0000_0000_0000_0000_0000_0010_0000_1101;

#40;

ready_mem = 1;

data_mem_read = 128'h11451450_11451451_11451452_11451453;

#40;

wr_cpu = 1'd0;

#40;

wr_cpu = 1'd1;

data_cpu_write = 32'h5a5a5a5a;

addr_cpu = 32'b0000_0000_0000_0000_0000_0010_0000_1101;

#40;

wr_cpu = 1'd0;

#300 $finish;

end

endmodule

（1）Read Hit

addr_cpu = 32'b0000_0000_0000_0000_0000_001_0000001_11;  = 207

Index = 0000001第一组 ——>  Tag = 000001和rtag0相等（hit）  ——> 读出rdata0的第b11 = d3个字的数据（10000001）。

abababab

（2）Write hit

同一个addr_cpu，现在想要写入h’abababab，可以看到rdata0中的数据被修改（Write hit），But（data_cpu_write没被截进来）。

随后对同一地址进行Read，可以看到data_cpu_red成功读出abababab，即Read hit。

54088666540……88666

（3）Read Miss （No dirty）：采用allocate从内存中读取块

addr_cpu = 32'b0000_0000_0000_0000_0000_001_0000010_10; = 20a

Index = 0000010第二组 ——> Tag = 000001不与cache中相应块中的tag相等（miss）  ——> 从CompareTag(state = 1) 进入 Allocate（state=2），因为块not dirty（rtag的第23位）不用写回。

——> 随后rdata1中修改，且rtag0设为LRU=1（old）——> 随后Read hit

（4）Write Miss （Dirty）（图有点大）：先WriteBack写回，随后Allocate从内存中读取块

addr_cpu = 32'b0000_0000_0000_0000_0000_001_0000011_01; = 20a

Index = 0000011第三组 ——> Tag = 000001不与cache相应块的tag相等（writemiss）  ——> 从CompareTag(state = 1) 进入 WB（state=3）（rtag1块dirty）写回。

——> 进入Allocate(state = 2) ，并修改rtag1，并且rdata1写入

——> 然后在同一位置写入5a5a5a5a，可以看到被修改（write hit）

`timescale 1ns / 1ps   // 原代码

module Cache(

input wire clk, // clock

input wire rst, // reset

input wire [31:0] data_cpu_write, // data write in

input wire [127:0] data_mem_read, // data read in

input wire [31:0] addr_cpu, // cpu addr

input wire wr_cpu, // cpu write enable

input wire rd_cpu, // cpu read enable

input wire ready_mem, // memory ready

output reg wr_mem, // memory write enable

output reg rd_mem, // memory read enable

output reg [127:0] data_mem_write, // data to mem

output reg [31:0] data_cpu_read, // data to cpu

output reg [31:0] addr_mem // memory addr

);

reg [1:0] state, next_state;

parameter [1:0] IDLE = 2'b00, CompareTag = 2'b01, Allocate = 2'b10 , WriteBack = 2'b11;

reg en0,en1,ent0,ent1; // input enable

reg [127:0] wdata;  // input din for Data_ram

reg [25:0] wtag0, wtag1;    // input din for Tag_ram

wire [6:0] index;   // input addr for ram

wire [22:0] cpu_tag; // Tag in addr_cpu

wire [1:0] cpu_offset;

wire [127:0] rdata0, rdata1;

wire [25:0] rtag0, rtag1;

wire cpu_req_valid;

wire hit0, hit1, hit;

wire valid0, valid1, valid;

wire LRU0, LRU1;

wire dirty0, dirty1;

assign cpu_req_valid = wr_cpu | rd_cpu;

assign index = addr_cpu[8:2];

assign cpu_tag = addr_cpu[31:9];

assign cpu_offset = addr_cpu[1:0];

assign valid0 = rtag0[25];

assign LRU0 = rtag0[24];

assign dirty0 = rtag0[23];

assign valid1 = rtag1[25];

assign LRU1 = rtag1[24];

assign dirty1 = rtag1[23];

assign hit0 = (cpu_tag == rtag0[22:0]) & valid0;

assign hit1 = (cpu_tag == rtag1[22:0]) & valid1;

assign hit = hit0 | hit1;

assign valid = valid0 | valid1;

assign dirty = dirty0 | dirty1;

always@(posedge clk or posedge rst) begin

if(rst) begin

state <= IDLE;

end

else begin

state <= next_state;

end

end

always@(*) begin

case(state)

IDLE: begin

en0  = 1'b0;

en1  = 1'b0;

ent0 = 1'b0;

ent1 = 1'b0;

wr_mem = 1'b0;

rd_mem = 1'b0;

if(cpu_req_valid)

next_state = CompareTag;

else

next_state = IDLE;

end

CompareTag: begin

en0  = 1'b0;

en1  = 1'b0;

ent0 = 1'b0;

ent1 = 1'b0;

wr_mem = 1'b0;

rd_mem = 1'b0;

if(hit) begin

next_state = IDLE;

ent0 = 1'b1;

ent1 = 1'b1;

if(rd_cpu) begin

if(hit0) begin

wtag0 = {rtag0[25],1'b0,rtag0[23:0]}; // change LRU (0 for new)

wtag1 = {rtag1[25],1'b1,rtag1[23:0]}; // change LRU (1 for old)

case(cpu_offset)

2'b00: data_cpu_read = rdata0[31:0];

2'b01: data_cpu_read = rdata0[63:32];

2'b10: data_cpu_read = rdata0[95:64];

2'b11: data_cpu_read = rdata0[127:96];

endcase

end

if(hit1) begin

wtag0 = {rtag0[25],1'b1,rtag0[23:0]}; // change LRU (0 for old)

wtag1 = {rtag1[25],1'b0,rtag1[23:0]}; // change LRU (1 for new)

case(cpu_offset)

2'b00: data_cpu_read = rdata1[31:0];

2'b01: data_cpu_read = rdata1[63:32];

2'b10: data_cpu_read = rdata1[95:64];

2'b11: data_cpu_read = rdata1[127:96];

endcase

end

end

if(wr_cpu) begin

if(hit0) begin

en0 = 1'b1;

wtag0 = {rtag0[25],1'b0,1'b1,rtag0[22:0]}; // change LRU (0 for new), change dirty (1 for only in cache)

wtag1 = {rtag1[25],1'b1,rtag1[23:0]}; // change LRU (1 for old)

case(cpu_offset)

2'b00: wdata = {rdata0[127:32],data_cpu_write};

2'b01: wdata = {rdata0[127:64],data_cpu_write,rdata0[31:0]};

2'b10: wdata = {rdata0[127:96],data_cpu_write,rdata0[63:0]};

2'b11: wdata = {data_cpu_write,rdata0[95:0]};

endcase

end

else if(hit1) begin

en1 = 1'b1;

wtag0 = {rtag0[25],1'b1,rtag0[23:0]}; // change LRU (1 for old)

wtag1 = {rtag1[25],1'b0,1'b1,rtag1[23:0]}; // change LRU (0 for new), change dirty (1 for only in cache)

case(cpu_offset)

2'b00: wdata = {rdata1[127:32],data_cpu_write};

2'b01: wdata = {rdata1[127:64],data_cpu_write,rdata1[31:0]};

2'b10: wdata = {rdata1[127:96],data_cpu_write,rdata1[63:0]};

2'b11: wdata = {data_cpu_write,rdata1[95:0]};

endcase

end

end

end

else begin

if(dirty)

next_state = WriteBack;

else

next_state = Allocate;

end

end

Allocate: begin

en0  = 1'b0;

en1  = 1'b0;

ent0 = 1'b0;

ent1 = 1'b0;

rd_mem = 1'b0;

wr_mem = 1'b0;

addr_mem = {addr_cpu[31:2],2'b00};

wdata = data_mem_read;

if(ready_mem) begin

next_state = CompareTag;

rd_mem = 1'b1; // memory read enable

ent0 = 1'b1;

ent1 = 1'b1;

if(LRU0) begin

en0 = 1'b1;

wtag0 = {1'b1,1'b0,1'b0,cpu_tag}; // valid , LRU (0 for new), dirty (0 for both in cache and memory)

wtag1 = {1'b1,1'b1,rtag1[23:0]}; // valid, LRU (1 for old)

end

else begin

en1 = 1'b1;

wtag0 = {1'b1,1'b1,rtag0[23:0]};

wtag1 = {1'b1,1'b0,1'b0,cpu_tag};

end

end

else

next_state = Allocate;

end

WriteBack: begin

en0  = 1'b0;

en1  = 1'b0;

ent0 = 1'b0;

ent1 = 1'b0;

rd_mem = 1'b0;

wr_mem = 1'b0;

addr_mem = {addr_cpu[31:2],2'b00};

if(ready_mem) begin

next_state = Allocate;

wr_mem = 1'b1;// memory write enable

if(dirty0)

data_mem_write = rdata0;

else if(dirty1)

data_mem_write = rdata1;

end

else

next_state = WriteBack;

end

default: next_state = IDLE;

endcase

end

Data_ram0 data_ram0(

.clk(~clk),

.en(en0),//

.din(wdata),//

.addr(index),

.dout(rdata0)//

);

Data_ram1 data_ram1(

.clk(~clk),

.en(en1),//

.din(wdata),//

.addr(index),

.dout(rdata1)//

);

Tag_ram0 tag_ram0(

.clk(~clk),

.en(ent0),//

.din(wtag0),//

.addr(index),

.dout(rtag0)//

);

Tag_ram1 tag_ram1(

.clk(~clk),

.en(ent1),//

.din(wtag1),//

.addr(index),

.dout(rtag1)//

);

endmodule